ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Уманське управління

вул.  Пушкіна,21 Б, м. Умань, Черкаська область, 20300,

тел.:(04744) 3-23-90, E – mail: upr_uman@cherk-consumer.gov.ua

22.03.2022 № 28.1/434                                   На № ________ від _________

|  | Начальнику Уманської районної військової адміністрації Ігорю МИКЛАЩУКУ Міському голові Ірині ПЛЕТНЬОВІЙ Головам об’єднаних територіальних громад |
| --- | --- |

Рекомендації

щодо захисту та знезараження   сільськогосподарської сировини,

кормів, готової продукції

В умовах воєнного стану важливим заходом безпеки є попередження вторинного негативного впливу отруйних речовин внаслідок вживання заражених кормів тваринами та харчових продуктів населенням. В разі застосування противником цих речовин з метою продовольчої безпеки необхідно.

- Захист в польових умовах

У випадку загрози нападу в період збору урожаю необхідно по можливості вивезти зерно в місця зберігання (склади, елеватори), при неможливості – вибирають рівну площадку,  по периметру риють на відстані 1,0 м рів для стоку дощової води, очищують утрамбовують, застилають шаром соломи, зверху розсипають зерно і покривають соломою, потім брезентом/поліетиленової плівки та кладуть зверху землю чи деревину. При відсутності покрівельних матеріалів зерно покривають соломою шаром 25-30 см і зверху насипають землю.

В разі наявності мішкотари зерно засипають в мішки, укладають в штабеля на дерев’яні піддони. Штабель покривають брезентом/солом’яними матами або соломою з накладанням на неї вантажу.

По можливості запаси зерна закладають в траншеї, силосні ями глибиною 2,5-3 м, шириною 3-4 м, покриті із середини брезентом/поліетиленовою плівкою, зверху зерно покривають брезентом або синтетичною плівкою та улаштовують «глиняний замок».

Для зберігання кормового зерна з підвищеною вологістю застосовують хімічне консервування піросульфатом натрію (1-1,5 % препарату від маси зерна), який захищає зерно від плісняви та самозігрівання 40-80 суток, протягом яких він розпадається і стає безпечним для тварин.

Картоплю, корнеплоди, овочі збирають в бурти, покривають шаром соломи в 25-30см, зверху насипають землю товщиною шару 40-60 см. Всередину в декількох місцях вставляють вентиляційні труби.

Сіно і солому укривають синтетичною плівкою, брезентом або непридатною соломою, зеленими гілками та закріплюють від здування вітром.

Зелену масу для силосування та сінування закладають в закритих траншеях.

- При захисті в складах:

- закласти цеглою і заштукатурити лишні двері, віконні пройми, промастити скло замазкою, поставити ущільнювачі на двері, натяжні засуви. Вікна захистити  віконницями, між вікнами і віконницями зробити прокладки з резини;

- закрити вентиляційні отвори, засувами або металевими ковпаками;

- на віддушини у підлозі встановлюють металеві сітки, двері оббивають на 15-30 см листовим залізом;

- в транспортних галереях встановлюють перегородки із цегли, для отвору – поворотну заслонку, для знезараження повітря всередині приміщення встановлюють бактерицидні лампи;

- запаси сировини, харчових продуктів необхідно покрити брезентом/синтетичною плівкою.

- На елеваторах:

- провести герметизацію робочої башти, силосного корпусу, зерносушарки (силосний корпус покривають чохлом з 2-х шарового брезенту залишивши повітряний патрубок відпускної труби самопливу на залізницю);

- зерносушарки ущільнити дросель-клапанів повітропроводів, які надають повітря від топкової до сушарки на повітропроводі забору повітря у душовий вентилятор необхідно між стіною та вентилятором встановити повітряний клапан;

- отвори і стінки для проходу стрічки підсушувального транспортера закривають повітряний клапан.

- Захист харчових продуктів та сировини при транспортуванні

Транспортні засоби повинні бути з закритими кузовами, ущільненими отворами, мати брезент, поліетиленову/пилонепроникну плівку/тару.

При перевезенні сипучих продуктів в бортовому автотранспорті з дерев’яним кузовом  - на дно кузова необхідно вкласти брезент, засипати продовольство, краї брезенту загорнути так, щоб  один край заходив на другий не менше ніж на 50 см. зверху кузов накривають ще одним брезентом.

Борошно перевозять в повністю герметизованому транспорті.

Молоко і молокопродукти транспортують в герметичній тарі, молоко-сировину в молоковозах ущільнюючи і закриваючи патрубок та люк.

М’ясо та м’ясопродукти транспортують в герметичних контейнерах/в ізотермічному транспорті/герметичних поліетиленових упаковках.

- Знезараження сировини, кормів, харчових продуктів, води від радіоактивних (РВ), отруйних речовин (ОР) і бактеріальних чинників.

Дезактивація

В складах спочатку знезаражують (дезактивують) проходи, прилеглі території, будівлі (ззовні і всередині). Дезактивація здійснюється шляхом механічного видалення радіоактивних речовин або з  тривалим зберіганням (не менше 10-15 діб),  якщо рівень опромінення  перевищує допустимий після зберігання чи в разі потреби  негайного використання проводять дезактивацію. З сипучих продуктів видаляють верхні шари пневматичними пристроями до нижніх шарів,  у яких буде визначено допустимий рівень, зняті шари розміщують в окремих герметичних приміщеннях на період природньої дезактивації. При відсутності пневматичних пристроїв поверхню сипучих продуктів рівномірно посипають борошняним зметом із розрахунку            2,0-2,5 кг/м2, після чого граблями повільно прочісують зерно/крупу в шарі товщиною 4-5 м і заливають  водою (5-5,5 л/м2), повторно засипають борошняними зметом (1кг/м2) та заливають водою 2,0-2,5 л/м2. Після підсихання кірку відділяють та знищують/закопують в землю в спеціалізованому місці. Проводять дозиметричний контроль продукту,  в разі перевищення  допустимого рівня процедуру повторюють.

Затарені харчові продукти дезактивують шляхом:

- промивання тари;

- видалення верхнього шару із багатошарової тари;

- очищення шару під ним;

- мішки  з борошном опускають у воду, видаляють шар утвореної кірки, незаражений продукт пересипають в чисту  знезаражену тару.

- мішок розшивають/розв’язують верх, обережно завертають на зовнішній бік борошно/крупи/цукор/сіль пересипають в чисту тару.

- мішок обливають розплавленим парафіном, через 30-40 хв. після утворення твердого шару мішок розрізають, відділяють мішковину;

- мішкотару знезаражують або закопують  в землю в спеціально виділене місце;

- - металевий циліндр без дна із кришки висотою 25-30 см, діаметром 4-6 см вставляють  в мішок, з вмісту циліндру видаляють верхній шар 2-3 см на розстелений брезент, решту пересипають в чисту тару;

- у м’яса, сала, твердих жирів, масла вершкового, сирів зрізають верхній заражений шар товщиною від 1,0-1,5 см, також м’ясо  можна вимочувати  в підсоленій воді, шляхом проварювання або залишають в холодильниках на термін до 2 місяців;

- молоко переробляють на масло, знежирене молоко знищують або заморожують;

- консерви в металевих/скляних банках 2-3 кратно обливають  водою з миючими засобами;

- коренеплоди, овочі, фрукти промивають проточною водою, у капусти, цибулі видаляють  верхній шар листя, лушпиння;

- рибу, ковбасу ретельно промивають водою, якщо допустимий рівень перевищений – з ковбаси знімають  плівку, рибу очищують від луски та шкіри;

- олію та інші рідкі жири, які зберігалися в непергаментній тарі залишають відстоюватися на 3-5 діб після чого верхній шар обережно зливають в чисту тару за допомогою сифонів;

- воду після лабораторних досліджень очищують методами відстоювання з коагуляцією, фільтруванням, перегонки (випаровування води з послідуючою конденсацією пару).

Для осаду радіоізотопів застосовують коагулянти:  сірчанокислотний амоній, хлорне залізо, сульфат заліза, які додають  у воду із розрахунком (01-0,3 г на 1 л води) через шар гравію товщиною 5-7 см, за ним шар деревного або активованого вугілля, зверху шар річкового піску 5-7 см.

Дегазація

Знезараження харчових продуктів, кормів від  отруйних речовин проводять фізичним, хімічним або змішаним методами.

При зараженні отруйними речовинами проводиться природня самодегазація, штучна – при зараженні парами або краплями сильно діючих отруйних речовин:

- із сипучих продуктів видаляють верхній шар на глибину проникнення крапель/парів;

Шар заражений парами залишають для самодегазації, краплями -знищують. Самодегазація  проводиться в незараженому місці не менше 10 діб в літній період,  4 діб  у весняно-осінній період (при підвищенній температурі і посиленні швидкості руху чистого повітря процес дегазації прискорюється).

- коренеплоди провітрюють, очищають від кірок або знімають зовнішній шар товщиною 02-03 см;

- у кормів, заражених крапельно-рідкими отруйними речовинами, знімають верхній шар на глибину 15 см, з грубих кормів на 20-25 см (знятий шар знищують). Іншими способами дегазації є провітрювання, запарювання в кормозапарниках і термічна обробка в кормоцехах;

- м’ясо при значній кількості крапель знищують; при наявності окремих крапель на тушах, напівтушах, четвертинах на поверхню накладають кашоподібний шар гашеного вапна або хлорного вапна (при заражені ФОР), витримують 30 хв. та змивають; при кулінарній обробці таке м’ясо варять 3-4 год., перший бульйон зливають та заливають чистою водою; при знезараженні необрізної свинини після вище зазначеної обробки знімають шар шпигу і обробку повторюють;

- м’ясо, заражене парами сильно діючих отруйних речовин, 2-3 рази промивають водою, варять 2 год., зливають бульйон після першого закипіння, заливають чистою водою та варять до готовності;

- жири тваринного походження, заражені сильно діючими отруйними речовинами, кип’ятять в 4-х об’ємах води протягом 4-х год.;

- консервовані продукти знезаражують хімічними речовинами, тару після чого промивають водою з милом або іншими миючими речовинами висушують;

- воду знезаражують кип’ятінням або хлоруванням; шахтні колодязі – викачують всю воду, дно посипають хлорним вапном, стінки обмащують його кашкою, потім з дна знімають шар ґрунту до 10 см і обмивають стінки колодязя водою, яка набралася, після чого воду знову викачують, набирають  знову і відбирають пробу води для лабораторних досліджень.

Склади,  в яких знаходилися заражені отруйними речовинами продукти, тривало провітрюються; стіни, стелю, підлогу миють за допомогою технічних засобів.

Пам’ятайте! Використання в їжу продуктів отриманих із знезаражених зерна, крупи, борошна, м’яса, кормів для тварин можливо з дозволу управління Держпродспоживслужби.

Дезінфекція

З метою забезпечення стійкості функціонування, продовольчої безпеки після  застосування біологічної зброї рекомендуємо провести наступні заходи:

- відбір проб для лабораторних досліджень їх на показники безпеки в акредитованих лабораторіях;

- проведення дезінфекції заражених об’єктів після отримання висновку територіального управління Держпродспоживслужби газовим, вологим, термічним методами:

- газовий – знищення патогенних мікроорганізмів хімічними речовинами в герметизованих складах, елеваторах;

- вологий – для знезараження насипів продовольчого або кормового зерна на відкритих площадках або в не герметизованих складах 3,5 % водним розчином закису водню,  яким  зрошують поверхню із розрахунку 2,0 л на 1 м2;

- м’ясо свіже, заморожене і розморожене заражене спорами сибірки знезаражують   спороцидним розсолом (15,0 %  розчин кухонної солі, 1,0 % - закису водню, 1,0 %  оцтової кислоти), який наливають  в дерев’яні/пластикові бочки і витримують м’ясо  від 3 до 7 діб;

- м’ясо поверхнево знезаражене бактеріальними аерозолями обробляють термічним способом: варіння 2 год., кип’ятіння молока, перетоплення жирів та вершкового масла;

- зерно, крупи, борошно, концентровані корма, заражені неспороутворюючими збудниками - в барабанних сушарках  при температурі +250°С протягом 10 хв., пропарюванням, прожарюванням, кип’ятінням (крім борошна);

- скирди, копиці сіна, соломи, бурти зерна поверхнево заражені спорами патогенних мікроорганізмів двічі з проміжками 24 год. обробляють 4,0 % розчином формальдегіду з розрахунку 2 л розчину на 1 м2 поверхні при кожній обробці;

- зерно, комбікорм, трав’яне борошно дезінфікують  методом занурення  в 4,0 %  розчин формальдегіду у співвідношенні 1:1 на 24 год.  в закриті герметично ємкості або на 2 год. в 2,0 % активований ¼  амінних солей хлорамін;

- воду дезінфікують методом кип’ятіння або додавання 6-10 г хлорного вапна в 1 м3 води (у водогонах – 20 г на  1 л,  в колодязях 80 г на 1 м3 води; через 3 години  воду з колодязя викачують, засипають 40 г на 1м3 хлорного вапна, викачують через 6 год., промиваючи хлорною  водою  зруб  колодязя ззовні та всередині; для знищення запаху хлору  - у воду добавляють гіпосульфіт натрію (3,5 г на 1 мг хлору);

Використання знезаражених продуктів, сировини, кормів можливе лише з дозволу управління Держпродспоживслужби.

Начальник                                                                             Лариса КАЧАНОВА

3 23 90